# Инструкция по программированию плат AAEC018.280.001, AAEC018.280.002.

- Необходимое оборудование.

- Программа Atmel Studio - https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/avr-and-sam-downloads-archive

- Программатор AVR ISP Mkii - https://www.alibaba.com/product-detail/AT-AVRISP-mkII-AVRISPMKII-ATAVRISP2-Downloader_60838339458.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.2f0321ea1g4uv7

- Файл прошивки (firmware) :

AAEC018.280.002-018-A.1.0.1.hex - for FUTABA S3003 motor или

AAEC018.280.002-018-A.1.0.2.hex - for SPRINGRC SM-S4303B motor в зависимости от установленного серводвигателя.

- Подключение к плате.

- Отключить плату от питания (выключить прибор).

- Подключить программатор к гнезду S1 платы AAEC018.280.002. Плата подключается к программатору через переходник. Переходник имеет откушенные контакты что показывает метку первой первой позиции, совместить с шлейфом программатора.

- Внимательно проследить чтобы соблюдалась нумерация контактов на переходнике программатора и гнезда. На плате 1 вывод обозначен квадратной площадкой.

Со стороны переходника программатора первый вывод идет слева направо,  см. фото ниже.

- Подключение к ПК.

- Подсоединить программатор к ПК посредством USB кабеля. Включить прибор. Запустить Atmel Studio.

- Программирование прошивки (firmware).

- Выбрать пункт Device programming

- Выбрать программатор из списка Tool, в данном случае Avr Mkii

- Выбрать тип программируемого контроллера из списка Device, в данном случае ATmega168.

- Выбрать интерфейс - ISP.

- Нажать Apply.

- Нажать Read Target Voltage - убедиться что присутствует 3.3V.

- Нажать Read Device signature - убедиться что сигнатура устройства совпадает - 0xE9406.

- Нажать на пункт Fuses. Убедится что они выставлены правильно EXTENDED:0xF9 HIGH:0xD7 LOW0xE2. Если отличаются скорректировать значения и нажать Program, подтвердить программирование.

- Нажать на пункт Memories. Выбрать файл для программирования AAEC018.280.002-018-A.1.0.1.hex - for FUTABA S3003 motor или

AAEC018.280.002-018-A.1.0.2.hex - for SPRINGRC SM-S4303B motor в зависимости от установленного серводвигателя. Нажать кнопку Program.

- Нажать пункт Lock bits. Установить значение LOCKBIT: 0xFC. Нажать кнопку Program.

- Отключение прибора.

- Выйти из программы.

- Выключить питание прибора

- Отсоединить шлейф программирования.